DW45FA前空气悬架
用于8—9.5米城市客车 

	技术参数 

	型号 
	DW45FA

	板簧中心距 (mm) 
	860

	额定轴荷 （Kg）
	3000~4500

	气囊安装高度 （mm）
	260

	车桥动行程 （mm）
	200（上跳100，下跳 100）

	气囊中心距（mm）
	1138

	系统偏频（Hz）
	1.1~1.3

	单摆臂导向结构，大跨距气囊中心距，全空气悬架系统，可与安凯桥，方盛桥，美驰桥，东风桥等前桥匹配


DW90RA后空气悬架
用于8—9.5米城市客车
	型号  Model
	DW90RA

	板簧中心距  (mm) 
	984

	额定轴荷 （Kg）
	4000~4500

	气囊安装高度 （mm）
	271

	车桥动行程 （mm）
	200（上跳 100，下跳 100）

	气囊中心距（前后X左右） （mm）
	1526X1456

	系统偏频 （Hz）
	1.1~1.3

	四连杆导向结构，宽悬C型梁布置，大跨距气囊中心距，全空气悬架系统，可与安凯桥，方盛桥，美驰桥，东风桥等后桥匹配


